Тема 2.

Классификация электрических машин.

Электрические машины классифицируются:

- по назначению

- по роду тока

- по принципу действия

- по частоте вращения

Классификация по назначению

Электрические машины по назначению подразделяют на следующие виды:

- электромашинные генераторы

- электрические двигатели

- электромашинные преобразователи

- электромашинные компенсаторы

- электромашинные усилители

Электрические машины небольшой мощности до 600 Вт называют микромашинами.

Электрические микромашины по назначению подразделяются на следующие группы:

- силовые микродвигатели

- управляемые (исполнительные) двигатели

- тахогенераторы

- вращающиеся трансформаторы

- машины синхронной связи (сельсины, магнесины)

- электромашинные преобразователи и усилители

- микромашины гироскопических приборов (гироскопические двигатели, датчики угла, датчики момента)

Электрические микромашины первых двух групп называются силовыми, а третьей информационными.

Электромашинные генераторы преобразуют механическую энергию в электрическую. В ряде случаев генераторы используют в качестве источников питания в установках связи, устройствах автоматики, измерительной техники.

Электродвигатели преобразуют электрическую энергию в механическую.

Электромашинные преобразователи преобразуют переменный ток в постоянный и, наоборот, изменяют значения напряжения переменного и постоянного тока, частоту, число фаз и др. В последнее десятилетие роль электромашинных преобразователей существенно уменьшилась вследствие применения статических полупроводниковых преобразователей.

Электромашинные компенсаторы осуществляют генерирование реактивной мощности в электрических установках для улучшения энергетических показателей источников и приемников электрической энергии.

Электромашинные усилители используют для управления объектами большой мощности посредством электрических сигналов малой мощности, подаваемых на их обмотки управления (возбуждения).

Силовые микродвигатели приводят во вращение различные механизмы автоматических устройств.

Управляемые (исполнительные) двигатели преобразуют подводимый к ним электрический сигнал в механическое перемещение вала, т.е. отрабатывают определенные команды.

Тахогенераторы преобразуют механическое вращение вала в электрический сигнал - напряжение, пропорциональное частоте вращения вала.

Вращающиеся трансформаторы дают на выходе напряжение, пропорциональное той или иной функции угла поворота ротора, например синусу или косинусу угла  или самому углу.

Машины синхронной связи (сельсины, магнсины) осуществляют синхронный и синфазный поворот или вращение нескольких механически не связанных между собой осей.

Микромашины гироскопических приборов осуществляют вращение роторов гироскопов с высокой частотой и коррекцию их положения.

Классификация по роду тока и принципу действия.

Электрические машины по роду тока делят на машины переменного и постоянного тока.

Машины переменного тока в зависимости от принципа действия и особенностей электромагнитной системы подразделяют на :

- трансформаторы

- асинхронные машины

- синхронные машина

- коллекторные машины

Трансформаторы широко применяются для преобразования напряжения.

Асинхронные машины используют в качестве электрических двигателей трехфазного тока.

Простота устройства и высокая надежность позволяют применять их в различных отраслях техники для привода станков, строительных машин, компрессоров, вентиляторов и пр. В системах автоматического регулирования широко используют одно- и двухфазные управляемые асинхронные двигатели, асинхронные тахогенератоы и сельсины.

Синхронные машины применяют в качестве генераторов переменного тока промышленной частоты и генераторов повышенной частоты в автономных источниках питания (на кораблях, самолетах). В устройствах автоматики широко применяют шаговые двигатели.

Коллекторные машины переменного тока используют сравнительно редко и главным образом в качестве электродвигателей. Они имеют сложную конструкцию и требуют тщательного ухода.

Машины постоянного тока применяют главным образом в качестве электродвигателей в устройствах электропривода, требующих регулирования частоты вращения в широких пределах, а также в тех случаях, когда источниками электрической энергии для питания электродвигателей служат аккумуляторные батареи (стандартные двигатели подводных лодок, космических кораблей и т.д.)

Генераторы постоянного тока часто применяют для питания устройств связи, зарядки аккумуляторных батарей, в качестве основных источников питания на транспорте. Однако в последнее время генераторы постоянного тока заменяют генераторами переменного тока, работающими совместно с полупроводниковыми выпрямителями.