Задача №1: Разработать математическую модель, алгоритмы и  использовать  необходимую программу для расчета электрической цепи постоянного тока по заданной схеме.

Матрица коэффициентов системы

| 0.1 | 0.5 | 0 | 1.66 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 12.1 | -1.5 | 1.3 |
| 0.34 | 0.25 | -4.4 | 0.3 |
| 2.5 | 0.48 | -0.3 | 0.25 |

Вектор свободных членов

1.96

-27.3

-1.22

2.31

0.1 Х11 + 0.5x12 + 0x13 +1.6Х14= 1.96

0.2x21 + 12.1x22 -1.5x23 + 1.3x24 = -27.3

0.34x31 + 0.25x32 – 4.4x33 + 0.3x34 =  -1.22

2.5x41 + 0.48x42 – 0.3x43 +0.3x44 = 2.31

Для решения данной системы используем программное обеспечение СЛАУ:

- ALISA

- Gauss

- Zeidel

Решение системы с помощью программного обеспечения  ALISA:

X1 = 1.3

X2 = -2.3

X3 = 0.3309

X4 = 1.104

Решение системы с помощью программного обеспечения Gauss:

X1 = 1.250074

X2 = -2.429481

X3 = 0.3610933

X4 = 1.837189

Подставим полученные результаты в систему линейных уравнений, значения берем полученные программным обеспечением ALISA

0.1*1*1 + 0.5*1*2  – 0*1*3  + 1.6*1*4=1.96

0.2*2*1 + 12.1*2*2 - 1.5*2*3  +1.3*2*4= -27.3

0.34*3*1 +0.25*3*2  -4.4*3*3 + 0.3*3*4 =  -1.22

2.5*4*1 + 0.48*4*2- 0.3*4*3 + 0.3*4*4 = 2.31

Подставим полученные результаты в систему линейных уравнений, значения берем полученные программным обеспечением Gauss

0.1*1.250074* 1.250074+ 0.5*0.250074*(-2.429481) – 0*0.250074*0.3610933 + 1*0.250074*1.837189 = 0.311926686

0.2*(-2.429481)*1.250074 + 12.1* (-2.429481)*(-2.429481)  -1.5*(-2.429481)*0.3610933 +1.3 *

(-2.429481)*1.837189 = 66.32483021

0.34*0.3610933*1.250074  +0.25*0.3610933*(-2.429481)  - 4.4*0.3610933*0.3610933 + 0.3*0.3610933*1.837189 = -0.440533432

2.5*1.837189* 1.250074 + 0.48*1.837189* (-2.429481)  -  0.3*1.837189* 0.3610933 + 0.3*1.837189* 1.837189 = 4.41267597

Я думаю используется у электриков, и у иженеров-механиков принципиальная  электрическая схема тракторов и автомобиля.

Задача: 3 оптимизация емкостей. Добиться минимальных затрат на изготовление емкости объёмом 2650 литров для хранения тосола.

Z = C1X1 + C2X2 + C3X3 + C4X4 + C5X5  min;

где:

X1 – количество необходимого металла, кг;

C1 – стоимость металла, руб/кг;

X2 – масса требующихся электродов, кг;

C2 – стоимость электродов, руб/кг;

X3 – количество затраченной электроэнергии, кВт ч;

C3 – стоимость электроэнергии, руб/кВт ч;

X4 – время работы сварщика, ч;

C4 – тарифная ставка сварщика, руб/ч;

X5 – время работы подъемника, ч;

C5 – оплата подъемника, руб/ч.

1. Найдем оптимальную поверхностную площадь емкости:

F = 2ab+2bh+2ah  min                                        (1)

где V=2900 литров.

x1=16,3282дм;  x2=11дм.

Минимум функции получен в процессе оптимизации по методу Бокса– 1241,707  дм2

В соответствие с ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный», примем:

h=16  дм, b=10 дм.

Выразим a из (1) и получим:

Рассчитаем оптимальную толщину листа металла

Выберем нержавеющую сталь 04X18H10

Для этой стали  440 МПа, ;

Масса тосола  .

Нагрузка на стенку емкости наибольшей площади:

Высчитаем нагрузку на 1 погонный сантиметр листа шириной 100 см:

Определим толщину стенки, исходя из условия:

где:  l – длина листа (желательно наибольшая, чтобы оставить дополнительный запас прочности);

q – нагрузка на 1 погонный сантиметр, кг/см;

– толщина листа металла, м

- максимально допустимое напряжение металла, Н/мм2.

Выразим из (2) толщину стенки:

Учитывая, что 440 МПа = 4489 кг/см2,

Масса металла

(4)

где: F – площадь поверхности емкости, м2 ;

- толщина стенки металла, м;

- плотность металла, кг/м3.

Цена на сталь  04X18H10 составляет около 170 руб/кг.

2. Длина сварного шва:

(5)

;

При толщине листа 8 мм, рекомендуют использовать электроды диаметром поперечного сечения d = 5 мм. Средняя площадь сварного шва при сваривании листов толщиной 8 мм

Воспользуемся электродами для нержавеющей стали «Ротекс ЦЛ-11»

Цена 128 руб/кг;

(6)

где:  Sшва – поперечная площадь сечения сварного шва, м2;

l – длина сварного шва, м;

- плотность наплавленного металла, кг/м3.

3. Время сварки:

где l – длина сварного шва, м;

v – скорость сварки, м/с.

Суммарная потребляемая мощность:

Pcум = P  t

Рсум = 5  17,48 = 87,4 кВт  ч;

Стоимость электроэнергии 2,78 руб/ кВт  ч.

4. Для ручной дуговой сварки затраты вспомогательного, подготовительно-заключительного времени и времени на обслуживание рабочего места составляют в среднем 40 – 60%. Воспользуемся средним значением в 50%.

Общее время:

Оплата сварщика VI разряда – 270 руб/час.

Плюс тарифный коэффициент 17% за работу в замкнутом плохо проветриваемом пространстве:

,

Оплата помощника составит 60% от оплаты сварщика:

6038,42 0,6 = 3623,05 руб.

Итого: 6038,42+3623,05 =  9661,47 рублей.

5. Кран понадобиться для того, чтобы держать листы металла во время сварки, погрузки и выгрузки листов металла и непосредственно готовой емкости.

Чтобы «прихватить» всю конструкцию, сварщику необходимо наложить около 30% швов.

Оплата крана – 1000 руб/час.

Общая стоимость емкости:

Z =

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1.Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности.- Финансы и статистика, 2009.

2.Васильков, Василькова. Компьютерные технологии вычислений в математическом моделировании. Уч. пособие, 2002, 256 с.

3.Зарубин В.С.  Математическое моделирование в технике. – М: Наука, 2005.

4.Шаповалов Л.А. Моделирование в задачах механики элементов конструкций. – М: Наука, 2004.

5.Дьяконов В.П. Системы символьной математики. – М: Наука, 1998

6.Мельникова О.И. Банюшкина А.Ю. Начала программирования на языке QBASIC. – М.: Эком, 1990.